Lämpötilan mittaus DS18B20 anturilla ja Raspberry PI:llä

Tässä projektissa mitataan lämpötilaa DS18B20 sensorin avulla. Käytössä on vedenkestävä versio sensorista, koska siten sillä on enemmän käyttöä esimerkiksi kotiolosuhteissa.

Python-ohjelma lukee lämpötilaa 5 minuutin välein ja tallettaa arvot MySql-tietokantaan. Lämpötiloista tulostetaan kuvaaja html-sivulle. Tarkoituksena on vielä kehittää projektia siten, että lämpötilat luetaan NodeJs:llä ja talletetaan MongoDB-tietokantaan. Sen jälkeen ne voisi tulostaa html-sivuun expressin avulla.

Tarvittavat osat ja komponentit:

- Raspberry PI, USB näppäimistö ja USB hiiri

- DS18B20 sensori (vedenkestävä)

- 10 kOhmin tai 4.7 kOhmin vastus

- Adafruit Raspberry PI   GPIO  T-Cobbler breakout kit

- koekytkentäalusta

- hyppylankoja

DS18B20 sensorin kytkentä

DS18B20 sensorin musta johdin kytketään Ground pinniin, punainen johdin 3V3 pinniin ja keltainen johdin GPIO4 pinniin kuvan 1 mukaisesti.  4.7 kOhmin tai 10 kOhmin vastus kytketään 3V3 ja GPIO4 pinnien väliin. Se toimii ns. pull-up vastuksena. Täytyy käyttää nimenomaan GPIO4 pinniä, koska Raspberry PI:n käyttöjärjestelmä olettaa, että sitä käytetään 1-wire-kytkennässä.

Jos käytössä on Raspberry PI GPIO  T-Cobbler, niin kytkentä näyttää kuvan 2 mukaiselta.  Kuvassa 2 lattakaapeli liitetään Raspberryn liittimeen. T-Cobbler helpottaa pinnien kytkemistä oikein.

Kuva 1: DS18B20  1-wire kytkentä Raspberry PI:n pinneihin

Kuva 2: DS18B20 sensorin kytkentä koekytkentäalustaan ja T-Cobbleriin

Raspberry PI ja DS18B20 sensorin lämpötilan lukuun tarvittavat asetukset

Ennen lämpötilan lukemista Python-koodilla tulee tehdä muutama asetus Raspberry PI:lle.

- Kirjoita kotihakemiston komentokehotteessa sudo nano  /boot/config.txt.

- Kirjoita tiedoston loppuun yksi rivi dtoverlay=w1-gpio

- Talleta tiedosto ja käynnistä Raspberry PI uudelleen komennolla sudo reboot.

- Kun Raspberry on käynnistynyt uudestaan, niin aja modprobe komento sudo modprobe w1-gpio kotihakemistossa. Tämä komento rekisteröi uuden sensorin, jotta Raspberry PI tietää, että jokin 1-wire laite on kytketty GPIO liitäntään.

- Aja sitten komento sudo modprobe w1-therm.Sen jälkeen Raspberry PI tietää mitata lämpötilaa 1-Wire kytkennällä.

- Siirry devices hakemistoon cd /sys/bus/w1/devices ja aja komento ls.

- ls komento näyttää listan /sys/bus/w1/devices hakemiston sisällöstä. Siellä pitäisi näkyä hakemisto, joka alkaa 28-xxxxxxxxxx.  X:n paikalla on sensorin sarjanumero.

- Siirry hakemistoon komennolla cd 28-xxxxxxxx. Kirjoita  xxxxx :n paikalle sensorin sarjanumero.

- Tulosta näytölle w1_slave tiedoston sisältö komennolla cat w1_slave. Tulostuksen tulisi näyttää seuraavan kaltaiselta:

73 01 4b 46 7f ff 0d 10 41 : crc=41 YES

73 01 4b 46 7f ff 0d 10 41 t=23187

- Jos näkyy YES, se tarkoittaa onnistunutta CRC tarkistusta. Toisellä rivillä näkyy lämpötila t=lukema. Jaa lukema tuhannella, niin saat lukeman celcius-asteina. Esimerkissä 23187 tarkoittaa 23.187 C-astetta.

Lämpötilatietojen lukeminen sensorilta ja tallennus tietokantaan

Seuraava Python-skripti lukee lämpötilatietoja ja tallettaa ne MySQL-tietokantaan. Talleta tiedosto kotihakemistoon ja aja se komennolla

sudo python s_temp.py

#!/usr/bin/python

# -*- coding: utf-8 -*-

import os

import glob

import time

import MySQLdb as mdb

os.system('modprobe w1-gpio')

os.system('modprobe w1-therm')

base_dir = '/sys/bus/w1/devices/'

device_folder = glob.glob(base_dir + '28*')[0]

device_file = device_folder + '/w1_slave'

def read_temp_raw():

f = open(device_file, 'r')

lines = f.readlines()

f.close()

return lines

def read_temp():

lines = read_temp_raw()

while lines[0].strip()[-3:] != 'YES':

time.sleep(0.2)

lines = read_temp_raw()

equals_pos = lines[1].find('t=')

if equals_pos != -1:

temp_string = lines[1][equals_pos+2:]

temp_c = float(temp_string) / 1000.0

return temp_c

while True:

try:

pi_temp = read_temp()

con = mdb.connect('localhost', 'pi_insert', 'xxxxxxxxxx', 'measurements');

cur = con.cursor()

cur.execute("""INSERT INTO temperature(temperature) VALUES(%s)""", (pi_temp))

con.commit()

except mdb.Error, e:

con.rollback()

print "Error %d: %s" % (e.args[0],e.args[1])

sys.exit(1)

finally:

if con:

con.close()

time.sleep(10)

MySQL tietokanta, lämpötilatietojen tallennus ja tulostus html-sivulle

HUOMIO! Päivitä tämä ohje, kun saat lämpötilan talletuksen ja tulostuksen toimimaan NodeJS:llä, MongoDb:llä ja expressillä.

Jotta lämpötilatietoja voitaisiin tallettaa ja tarkastella html-sivulla, niin asennetaan seuraavaksi LAMP-server (Linux, Apache, MySql, PHP) Raspberry PI:hin.

Kirjoita aluksi komento  sudo apt-get update

Asenna seuraavaksi apache2 web-server komennolla sudo apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5 php5-mysql php5-cli –y

Asennuksen jälkeen käynnistä apache server uudelleen komennolla sudo /etc/init.d/apache2 restart

Siirry html-hakemistoon komennolla cd /var/www/html/

Kopioi seuraava  index.php tiedosto olemassa olevan html-tiedoston tilalle.

<?php

$hostname = 'localhost';

$username = 'pi_select';

$password = 'xxxxxxxxxx';

try {

$dbh = new PDO("mysql:host=$hostname;dbname=measurements",

$username, $password);

/*** The SQL SELECT statement ***/

$sth = $dbh->prepare("

SELECT  `dtg`, `temperature` FROM  `temperature`

");

$sth->execute();

/* Fetch all of the remaining rows in the result set */

$result = $sth->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

/*** close the database connection ***/

$dbh = null;

}

catch(PDOException $e)

{

echo $e->getMessage();

}

$json_data = json_encode($result);

?>

<!DOCTYPE html>

<meta charset="utf-8">

<style> /* set the CSS */

body { font: 12px Arial;}

path {

stroke: steelblue;

stroke-width: 2;

fill: none;

}

.axis path,

.axis line {

fill: none;

stroke: grey;

stroke-width: 1;

shape-rendering: crispEdges;

}

</style>

<body>

<!-- load the d3.js library -->

<script src="http://d3js.org/d3.v3.min.js"></script>

<script>

// Set the dimensions of the canvas / graph

var margin = {top: 30, right: 20, bottom: 30, left: 50},

width = 800 - margin.left - margin.right,

height = 270 - margin.top - margin.bottom;

// Parse the date / time

var parseDate = d3.time.format("%Y-%m-%d %H:%M:%S").parse;

// Set the ranges

var x = d3.time.scale().range([0, width]);

var y = d3.scale.linear().range([height, 0]);

// Define the axes

var xAxis = d3.svg.axis().scale(x)

.orient("bottom");

var yAxis = d3.svg.axis().scale(y)

.orient("left").ticks(5);

// Define the line

var valueline = d3.svg.line()

.x(function(d) { return x(d.dtg); })

.y(function(d) { return y(d.temperature); });

// Adds the svg canvas

var svg = d3.select("body")

.append("svg")

.attr("width", width + margin.left + margin.right)

.attr("height", height + margin.top + margin.bottom)

.append("g")

.attr("transform",

"translate(" + margin.left + "," + margin.top + ")");

// Get the data

<?php echo "data=".$json_data.";" ?>

data.forEach(function(d) {

d.dtg = parseDate(d.dtg);

d.temperature = +d.temperature;

});

// Scale the range of the data

x.domain(d3.extent(data, function(d) { return d.dtg; }));

y.domain([0, d3.max(data, function(d) { return d.temperature; })]);

// Add the valueline path.

svg.append("path")

.attr("d", valueline(data));

// Add the X Axis

svg.append("g")

.attr("class", "x axis")

.attr("transform", "translate(0," + height + ")")

.call(xAxis);

// Add the Y Axis

svg.append("g")

.attr("class", "y axis")

.call(yAxis);

</script>

</body>